シート・ベルト サービス・リペア マニュアル

1. シート・ベルトの点検（てんけん）

✅ 点検するタイミング：

- 12ヶ月点検、24ヶ月点検

- 事故（じこ）のあと

- ベルトの戻りがわるいとき

- ベルトにこすれや切れ目があるとき

✅ 点検ポイント：

- **ベルトの生地（きじ）**に ほつれ、やぶれ、変色（へんしょく）がないか

- バックル部がしっかりロックされるか（カチッと音がする）

- 巻き取りリールが正常に作動するか（スムーズに戻るか）

- 引っ張ったときにロックするか（急な動きで止まる）

2. シート・ベルトの分解・取り外し

🚧 注意：

- バッテリーをはずすこと（エアバッグ作動をふせぐ）

- SRS（エアバッグ）付きの車両では、整備書にしたがって作業する

分解ステップ（車種によってちがいます）：

- シートまわりのトリムを外す

- ボルトでとまっているシート・ベルト アセンブリをはずす（トルクスや14mmボルトなど）

- リール、バックル、アンカーを点検・清掃

3. シート・ベルトの交換（こうかん）

🔧 交換がひつようなケース：

- ベルトが戻らない・ロックしない

- ベルトにキズ・切れ・ほつれ

- バックルがこわれている

- 事故でエアバッグが開いた車両（プリテンショナー作動）

交換部品の例：

- シート・ベルト本体（リール一体型）

- バックル（受け側）

- アンカー部（下部固定部）

4. トルク管理

各部のボルトにはメーカー指定のトルクでしめつける必要があります。
例：

- リール固定ボルト：35～45 N・m

- バックル固定ボルト：25～35 N・m

※整備解説書をかならず確認してください。

5. 完成検査・動作確認

- シートにすわり、シート・ベルトを正しく装着できるか

- ベルトの引き出し、巻き取り、ロック作動をチェック

- 異音・異常なしを確認